I.2. Изменения, связанные с оказанием на ОРЭМ услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии

Приложение № 1.2.3

Дата вступления в силу: с 1 июля 2024 года, но не ранее даты вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации для определения основных положений, регулирующих оказание на оптовом рынке электрической энергии и мощности услуг по управлению изменением режима потребления».

Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА ЦЕНОВЫХ ЗАЯВОК НА СУТКИ ВПЕРЕД (Приложение № 7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| Приложение 5, п. 8 | #### Добавить пункт | Расчет средневзвешенных равновесных цен на электрическую энергию для целей определения необходимости учета ценозависимого снижения объемов покупки электрической энергии и (или) снижения потребления электрической энергии в рамках оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии в отношении трехчасовых временных интервалов КО рассчитывает величину по следующей формуле: , где – плановый объем потребления в узле расчетной модели n, к которому отнесена ГТП потребления p для участника i в час операционных суток h, определенный в соответствии с настоящим Регламентом по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед без учета ценозависимого снижения объемов покупки электрической энергии и (или) снижения потребления электрической энергии в рамках оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии; – узловая цена электроэнергии в узле расчетной модели n в час суток h, определенная в соответствии с настоящим Регламентом по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед без учета ценозависимого снижения объемов покупки электрической энергии и (или) снижения потребления электрической энергии в рамках оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии. В случае если в данном узле расчетной модели в час h узловая цена электроэнергии не определена согласно указанному Регламенту, то величина полагается равной нулю; i – участник оптового рынка; p – ГТП потребления участника оптового рынка i, отнесенная к ценовой зоне z; n – узел расчетной модели (за исключением узлов расчетной модели, в которых процедура конкурентного отбора по итогам соответствующего расчета признана несостоявшейся); z – ценовая зона оптового рынка; h – час операционных суток, принадлежащий множеству ; – множество часов операционных суток, в отношении которого выполнено каждое из следующих условий: - количество часов, включенных в данное множество, равно 3 (трем); - данное множество включает в себя час, в который значение средневзвешенной равновесной цены в соответствующей ценовой зоне является максимальным в соответствии с п. 1 настоящего Приложения; - часы, включенные в данное множество, составляют непрерывную последовательность следующих друг за другом часов одних операционных суток; - наиболее ранний час данного множества наступает не ранее первого по порядку часа операционных суток из числа включенных в опубликованный СО на своем официальном сайте в сети Интернет перечень плановых часов пиковой нагрузки для данной ценовой зоны; - наиболее поздний час данного множества наступает не позднее последнего по порядку часа операционных суток из числа включенных в опубликованный СО на своем официальном сайте в сети Интернет перечень плановых часов пиковой нагрузки для данной ценовой зоны. |
| Приложение 5, п. 9 | #### Добавить пункт | Определение трехчасового временного интервала, в отношении которого может быть учтено снижение потребления электрической энергии в рамках оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии В качестве трехчасового временного интервала, в отношении которого может быть учтено снижение потребления электрической энергии в рамках оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии в данной ценовой зоне в рассматриваемые операционные сутки, КО использует то множество часов , для которого значение средневзвешенной равновесной цены на электрическую энергию, определенное в соответствии с п. 8 настоящего Приложения (), является максимальным. #### Снижение потребления электрической энергии в рамках оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии в течение данного трехчасового интервала может быть учтено для объема снижения потребления электрической энергии в рамках оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии в ГТП потребления, в отношении которого в переданной СО в КО в соответствии с п. 3.1 настоящего Регламента информации указано на готовность к снижению потребления электрической энергии в рамках оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии на период длительностью 3 часа. |
| Приложение 5, п. 10 | #### Добавить пункт | Определение одночасового временного интервала, в отношении которого может быть учтено снижение потребления электрической энергии в рамках оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии В качестве одночасового временного интервала, в отношении которого может быть учтено снижение потребления электрической энергии в рамках оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии в данной ценовой зоне в рассматриваемые операционные сутки, КО использует час, в который значение средневзвешенной равновесной цены в соответствующей ценовой зоне является максимальным в соответствии с п. 1 настоящего Приложения. #### Снижение потребления электрической энергии в рамках оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии в течение данного одночасового интервала может быть учтено для объема снижения потребления электрической энергии в рамках оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии в ГТП потребления, в отношении которого в переданной СО в КО в соответствии с п. 3.1 настоящего Регламента информации указано на готовность к снижению потребления электрической энергии в рамках оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии на период длительностью 1 час. |